Puukuuride ehitusprojekt. EP. Sõle tn 36  Tallinn

Rannamaja OÜ

  21.07.2015

Reg nr 10708303

Töö nr  22
MTR EEP008981
__________________________________________________________________________________________


PUUKUURIDE EHITUSPROJEKT. EP.
 Sõle tn 36 Põhja- Tallinna  LO Tallinn

Töö nr 22
Tellija:
KÜ Sõle 36

Peaprojekteerimine: V. Jalakas

Töö etapp:  EP.

Tallinn

21.07.2015.a.
[image: image1.png]



Sisukord:

Seletuskiri.

1. Üldosa.
2. Olemasolev  olukord.
3. Olemasolevad kinnistu tehnilised näitajad.

4. Projekteeritud  puukuuride asukoht.

5. Projekteeritud  puukuuride tehnilised  näitajad.
6. Konstruktsioonid.
7. Arhitektuuriline lahendus.
8. Tuleohutus.
9. Tööohutus.

10. Keskkonnakaitse.
11. Liikluskorraldus.

12. Ehitustööde läbiviimine.

Joonised:

- Situatsiooniskeem

- Asendiskeem          

- Kuuri plaan, vaated.
SELETUSKIRI

1. Üldosa:
Objekti asukoht:  Sõle tn 36 Põhja-Tallinna  LO, Tallinn, Harjumaa

Objekti nimetus:  Puukuuride ehitusprojekt (väikeehitis). Eelprojekt.
Töö teostamise aeg: 2016.a.

Käesoleva projektiga on projekteeritud on 2 puukuuri, asukohaga Sõle tn 36,  Põhja-Tallinna LO. Kuuride gabariitmõõtmed on 6 x 3,3 x 2,8(h)m.
Ehitusprojekt vastab järgmistele ehitusnormidele ja määrustele: 

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile (Majandus- ja kommunikatsiooni-ministri 17.juuli 2015 määrus nr. 97).

Eesti Standard EVS 811:2012 „ Hoone ehitusprojekt”. 
Ehitisele ja sellele osale esitatavad tuleohutusnõuded (Vabariigi Valitsuse 27. oktoober 2004 määrus nr. 315). 
2. Olemasolev olukord.: 
Krundi katastriüksuse tunnus on  78408:803:7290,  kinnistu pindala 1290m2.
Kinnistu paikneb paralleelselt teega, looduses ligilähedaselt ida-lääne suunaliselt. Juurdepääs kinnistule on Maisi tänavalt. 
3. Olemasolevad kinnistu tehnilised näitajad:

Kinnistu pindala 1290m2, 

Sihtotstarve: elamumaa 100%

Korterelamu, ehitisealuse pindalaga 244m² 

4.  Projekteeritud  puukuuride asukoht.

Projekteeritud puukuuride asukoht on 4m kinnistu piirist, Sõle tn 38 korterelamust 8m kaugusel. Puukuur on jagatud 4 erinevaks osaks puude kuivatamiseks ja nende paremaks hoiustamiseks.

Puukuuride arhitektuuriline lahendus lähtub olemasolevast korterelamust. 

Välisviimistlusena kasutatakse laudist (KopKop.) (Sarnane olemasolevale korter-

elamule), kuuri katusekatteks valtsplekk.

5. Projekteeritud  puukuuride tehnilised  näitajad:

1. Projekteeritud kuur nr 1  ehitisealune pindala 19,8m2
Suletud netopind 16,8m2

Maht  32,5m3
Pikkus 6,0m

Laius   3,3m

Kõrgus 2,8m
Korruselisus


1
Tulepüsivusklass

TP-3                                                                                 

                                                                                                                                                   2. Projekteeritud kuur nr 2  ehitisealune pindala 19,8m2
Suletud netopind 16,8m2

Maht                   32,5m3
Pikkus                    6,0m

Laius                      3,3m

Kõrgus                   2,8m

Korruselisus
     1

Tulepüsivusklass    TP-3

Kinnistu Täisehituse %  22
6. Konstruktsioonid:

Kandekonstruktsioonide projekt koostatakse ehitustöövõtja tellimusel, kasutades järgmisi norme: EVS 811:2002 10.4. Töövõtja vastutab töö käigus nii lõpetatud kui ka pooleliolevate konstruktsioonide ja konstruktsioonielementide kaitsmise eest vigastuste vastu. Ohtlikult vigastatud elemendid tuleb asendada. 

Ehitustööde tegemise ajaks on mõistlik tellida omanikujärelvalve. 

7. Arhitektuuriline lahendus:

Puukuur on ristküliku kujulise põhiplaaniga, kaldkatusega. Kuuri kandekonstruktsiooni moodustab puitsõrestik karkass, puidust katuse konstruktsiooniga. Seinad kaetakse kolmik saelauaga (vahedega laudis on iga vahe kohalt kaetud lauaga (KopKop).

Välisviimistlus: vt Vaated.

Vundament:

Puukuur on plaanitud ehitada postvundamendile. Vajalik kaevata 12 auku 160mm asbesttoru paigaldamiseks. Pärast asbesttoru paigaldamist ja betooniga täitmist tuleb ehitisealune pind tasandada kruusaga, katta 150mm paksuse killustikkihiga.

Karkass:

Kuuri karkassi moodustavad seinte puitsõrestikkonstruktsioonid ja puitsarikad. Sõrestiku alusraam prussidest 100x 150mm. Sõrestikseina kandepostide ristlõikeks 50x 100mm.

Pikiseinte postidele toetavad vööttalad ristlõikega 50x100mm. Kuuri jäikus tagatakse seinte karkassiga, mille nurkadesse paigaldada puidust diagonaalsidemed.

Katus.

Kuuri katus on projekteeritud puitsarikatele ristlõikega 50x 150mm ja paigaldada sammuga 1200mm. Sarikate peale roovitus 25x 100mm sammuga 200mm, Roovile paigaldada Ruukki valtsplekk-katusekate. Jägida materjali tootja paigaldusjuhendeid!

Avatäited:

Aknad kuuril puuduvad.

Uksed:

Välisuksed puidust. 

Põrand:

Killustik 150mm, või betoonplaat 25mm.
Sademeveed.

Sademeveed immutatakse kinnistul pinnasesse.

Ümber kuuri perimeetri rajatakse vajadusel 50cm laiune, 15cm (h) unikivist pandus, kaldega kuurist eemale.
8. Tuleohutus:
Hoone on projekteeritud vastavalt VV määruse nr. 315 (Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded) nõuetele.

Puukuur kuulub tuleohutusest tulenevalt I kasutusviisi.

Hoone tulepüsivusklass on TP-3.

Nõuded ehitise ja selle osade tuletundlikkusele:
Seinalauad hööveldatud, katta tulekaitsevõõbaga HolzProf.
Välisseina välispindade ja õhutuspilu pinna tuletundlikkuse määr: seinad: B-s1,d0.

Katuseräästas: B-s1,d0 

Katusekate peab vastama nõudele, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis (tähis Broof).

Tuletõrjeveevõtukoht paikneb 150m kaugusel, Sõle tänaval.  Vastab standardile EVS 812-6:2005.
9. Tööohutus

Ehitustööde teostamisel jälgida töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätteid (TTOS).

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses § 6. Ehitustööde teostamine.

TTOS § 12 lõik 3 nimetatud ühistegevus tähendab tööandjate tegevuse

kooskõlastamist ohtlike olukordade vältimiseks ning üksteise ja oma töötajate või

käesoleva seaduse § 17 lg 1 nimetatud töökeskkonnavolinike teavitamist ohtudest ja

ohutusabinõudest.

10. Keskkonnakaitse 

Hoone on piisavalt keskkonnasõbralik ning kasutamisohutu. Antud projekteeritud hoone ei tekitata ümbritsevale keskkonnale reostusohtu.
Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada vastava kohaliku omavalitsuse ameti jäätmesektoriga.

Jäätmed tuleb käidelda vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale.
Ehitustööde lõppemise järel tuleb vormistada jäätmeõiend, kinnitada see Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnas (lisainfo tel. 6404285) ning lisada rajatise ülevaatuse dokumentidele.

11. Liikuskorraldus.
Säilib olemasolev liikluskorraldus ja parkimine kinnistul.
12. Ehitustööde läbiviimine.

Töövõtja peab lähtuma sellest, et asendiplaanil märgitud kõnnitee, hoovitee ning haljasalad tuleb ehitada lõplikult valmis arvestades „Head ehitustava“.

Kõik ehitustööd peavad toimuma konkreetse projekti alusel ning tööde käigus tuleb kinni pidada kehtivatest seadusandlustest, tööohutuse, tuletõrje- ja tervisekaitsenõuetest. 

Töövõtja peab arvestama sellega, et kõik spetsifikatsoonid ja joonistel märgitud komponentide arv tuleb enne materjalide ja tarvikute tellimist üle kontrollida ja mõõte võrrelda tegelikkusega

Jälgida täpselt materjali tootjate paigaldusjuhendeid ja katendikihtide ehitamisel kehtestatud norme ning juhendeid.

Kaetud tööd dokumenteerida. 
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

1

